# ZAŁĄCZNIK NR 1

# do umowy ………….

# z dnia ………………

# Minimalne parametry techniczne urządzeń wielofunkcyjnych

Minimalne wymagania ogólne dla Typu I II - maszyny wielofunkcyjne, fabrycznie nowe jednej marki i producenta, zunifikowane pod względem obsługi przez użytkownika – podobny panel użytkownika.

Urządzenia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

Typ I – Departamentowe wielofunkcyjne urządzenia drukujące czarno-białe – 25 szt. – A4

| Lp. | Parametr | Wartość minimalna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Interfejs użytkownika | Podświetlany, kolorowy ekran dotykowy, min 7 cali |
| Drukowanie |  |  |
| 2 | Technologia wydruku | Laserowa lub LED |
| 3. | Obsługiwane formaty papieru | A4, B4, A5, B5, A6 |
| 4. | Gramatura papieru | 64 – 220 g/m2 |
| 5. | Taca odbiorcza | Min. 500 arkuszy zadrukiem w dół, min. 100 arkuszy zadrukiem w górę |
| 6. | Rozdzielczość | min. 600 x 600 dpi |
| 7. | Prędkość druku w czerni | min 45 str/min |
| 8. | Czas wydruku pierwszej strony w czerni | max. 9 sekund |
| 9. | Czas wydruku od momentu wyjścia z trybu uśpienia | max. 20 sekund |
| 10. | Języki opisu strony | PCL5c, PCL6, Emulacja Postscript 3, emulacja PDF, XPS |
| 11. | Podajniki papieru | Automatyczny (kaseta) A4 na min. 500 ark Podajnik na min.: 500 arkuszy 80 g/m2; Podajnik wielofunkcyjny na min 100 arkuszy 80 g/m2; Dodatkowy podajnik papieru na min. 2000 arkuszy 80g/m2 łącznie |
| 12 | Zespół drukowania | Dupleks mechaniczny |
| 13. | Interfejsy i złącza | Ethernet 10/100/1000 BaseTX, Port USB 2.0 |
| 14. | Wspierane systemy operacyjne | Windows 7(32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8(32-bitowy i 64-bitowy), Windows 10(32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008R2(64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012R2(64-bitowy); Linux PPD; Mac OS 10.6.8– 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 |
| 15. | Autentykacja | Tak |
| 16. | Protokoły sieciowe | TCP/IP(IPv4,IPv6) |
| 17. | Taktowanie procesora | min. 1,2 GHz |
| 18. | Pamięć | min. 2 GB |
| 19. | Dysk twardy | min. 160 GB |
| Kopiowanie i skanowanie |  |  |
| 20. | Czas wykonania pierwszej kopii | max. 9 sekund |
| 21. | Szybkość kopiowania | min. 49 kopii/min. |
| 22. | Zmniejszanie/powiększanie kopii | Zoom 25-400% |
| 23. | Rozdzielczość kopiowania i skanowania | min. 600 x 600 dpi |
| 24. | Szybkość skanowania | min. 49 str/min |
| 25. | Skanowanie dwustronne | TAK |
| 26. | Podawanie dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów wraz z dupleksem na min 100 arkuszy; skaner płaski |
| 27. | Obsługiwany format arkuszy | A4 – A6 |
| 28 |  |  |
| 29. | Możliwość skanowania do formatów | TIFF, PDF, XPS, JPEG |
| 30. | Możliwość skanowania do (usługi) | FTP, HTTP, E-mail, CIFS, pamięci USB |
| Bezpieczeństwo |  |  |
| 31. | Uwierzytelnianie użytkowników | Uwierzytelnienia użytkownika za pomocą: - PIN-u, - loginu i hasła (Active Directory), - karty HID. We wszystkich urządzeniach czytnik kart zbliżeniowych HID wbudowany w urządzenie umożliwiający realizację usługi uwierzytelniania. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zewnętrznych czytników kart. |
| 32. | Zaawansowane funkcje sieci oraz bezpieczeństwo | Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), |
| Wykańczanie prac - finiszer |  |  |
| 33. | Zszywanie dokumentów | Zszywacz min. 50 arkuszy |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| 34. | Mobilność urządzenia | Podstawa na kółkach |
| 35. | Materiały Eksploatacyjne | Wraz z urządzeniem dostarczone materiały eksploatacyjne pozwalające na wydrukowanie min. 35 000 stron |

Typ II – Departamentowe wielofunkcyjne urządzenia drukujące kolorowe – 15 szt. – A3

| Lp. | Parametr | Wartość minimalna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Interfejs użytkownika | Podświetlany, kolorowy ekran dotykowy, min 7 cali |
| Drukowanie |  |  |
| 2 | Technologia wydruku | Laserowa lub LED |
| 3. | Obsługiwane formaty papieru | A3, A4, B4, A5, B5, A6 |
| 4. | Rozdzielczość | min. 600x600 dpi |
| 5. | Gramatura papieru | 64 – 256 g/m2 |
| 6. | Taca odbiorcza | Min 250 arkuszy zadrukiem w dół, Min 100 arkuszy zadrukiem w górę. |
| 7. | Prędkość druku w czerni (mono) | A4: minimum 35 str./min A3: minimum 20 str./min |
| 8. | Prędkość druku w kolorze | A4: minimum 35 str./min A3: minimum 20 str./min |
| 9. | Czas pierwszego wydruku | Max. 10 s sekund |
| 10. | Czas wydruku od momentu wyjścia z trybu uśpienia | Max. 30 sekund |
| 11. | Języki opisu strony | PCL5c, PCL6, PostScript, PDF |
| 12. | Zespół drukowania | Dupleks mechaniczny |
| 13. | Podajniki papieru | Automatyczny (kaseta) Podajnik na min: 300 arkuszy łącznie; Podajnik wielofunkcyjny na min 100 arkuszy łącznie; Dodatkowe podajniki papieru na min 1500 arkuszy łącznie |
| 14. | Interfejsy i złącza | Ethernet 10/100/1000 BaseTX, min. 1 x Port USB 2.0, |
| 15. | Wspierane systemy operacyjne | Windows 7(32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8(32-bitowy i 64-bitowy), Windows 10(32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008R2(64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012R2(64-bitowy); Linux PPD; Mac OS 10.6.8– 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 |
| 16. | Autentykacja | TAK |
| 17. | Taktowanie procesora | min. 800 MHz |
| 18. | Pamięć | min. 1 GB |
| 19. | Dysk twardy | min. 250 GB |
| Kopiowanie i skanowanie |  |  |
| 20. | Rozdzielczość kopiowania i skanowania | min. 600 x 600 dpi |
| 21. | Szybkość skanowania | min. 50 str/min |
| 22. | Skanowanie dwustronne | TAK |
| 23. | Podawanie dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na 100 arkuszy, skaner płaski |
| 24. | Format | A3 – A6 |
| 25. | Możliwość skanowania do formatów | TIFF, PDF, XPS, JPEG |
| 26. | Możliwość skanowania do (usługi) | FTP, HTTP, E-mail, CIFS, pamięci USB |
| 27. | Czas wykonania pierwszej kopii | min. 15 sekund |
| 28. | Szybkość kopiowania | min. 35 kopii/min. |
| 29 | Zmniejszanie/powiększanie kopii | Zoom 25-400% |
| Bezpieczeństwo |  |  |
| 30. | Uwierzytelnianie użytkowników | Uwierzytelnienia użytkownika za pomocą: - PIN-u, - loginu i hasła (Active Directory), - karty HID. We wszystkich urządzeniach czytnik kart zbliżeniowych HID wbudowany w urządzenie umożliwiający realizację usługi uwierzytelniania. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zewnętrznych czytników kart. |
| 31. | Zaawansowane funkcje sieci oraz bezpieczeństwo | Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), |
| 32. | Materiały eksploatacyjne | Wraz z urządzeniem materiały eksploatacyjne pozwalające na wydrukowanie 12 000 mono i 6000 kolor przy pokryciu 5% |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| 33. | Mobilność urządzenia | Podstawa na kółkach |

# ZAŁĄCZNIK NR 2

# do umowy ……………..

# z dnia ………………….

Wymagania minimalne dotyczące Systemu:

- Zakres dostępu do urządzeń Typu I i II dostarczonych przez Wykonawcę:

- odblokowanie dostępu do funkcji urządzeń realizowane za pomocą kart zbliżeniowych będących w posiadaniu przez użytkowników systemów informatycznych Ministerstwa Środowiska (karty HID);

- alternatywna metoda autoryzacji poprzez podanie loginu i hasła na pulpicie maszyny,

- alternatywna metoda autoryzacji poprzez podanie unikalnego kodu PIN.

- Zakres obsługi i funkcjonalności:

  - odbioru wydruków z dowolnie wybranego urządzenia, przy którym następuje autoryzacja za pomocą karty zbliżeniowej lub loginu i hasła lub poprzez podanie unikalnego kodu PIN (wydruk podążający);

  - każdy użytkownik z panelu operatora urządzenia musi mieć możliwość sprawdzenia kolejki wysłanych przez siebie wydruków i zarządzać nią:

    - kasować lub zwalniać zdalnie wydruki,

    - zwalniać wydruki z zatrzymaniem kopii na serwerze (w kolejce);

  - funkcje skanowania:

    - współpraca z urządzeniami wielofunkcyjnymi bez konieczności stosowania dodatkowych wyświetlaczy bądź komputerów,

    - możliwość zapisywania skanowanego dokumentu na dysku sieciowym profilu zalogowanego użytkownika,

    - możliwość wysyłania skanowanych dokumentów na adres e-mail zalogowanego użytkownika,

    - możliwość drukowania skanowanych dokumentów (funkcja kopiowania),

    - wprowadzanie dodatkowych danych do skanowanego dokumentu na pulpicie urządzenia takich jak: nazwa pliku, dowolny opis dokumentu wprowadzony 
z klawiatury na pulpicie urządzenia,

    - możliwość wyświetlenia na pulpicie urządzenia interfejsu do obsługi rozszerzonych funkcji skanowania (możliwość indywidualnego definiowania parametrów skanowania niezależnie od parametrów domyślnych);

  - funkcje przetwarzania skanowanych dokumentów:

    - rozpoznawanie tekstu, przetwarzanie dokumentów do formatów plików takich jak: PDF, PDF przeszukiwany, doc, csv, rtf,xls, txt - OCR z językiem polskim, angielskim,

    - Wszystkie funkcje OCR muszą być realizowane bezobsługowo (bez dodatkowej stacji roboczej), za pośrednictwem oprogramowania klasy klient - serwer bez limitu liczby użytkowników. Zamawiający szacuje, że liczba dokumentów poddawanych przetwarzaniu OCR w ujęciu rocznym wynosi 250 000,

    - oprogramowanie ma być zintegrowane z dostarczonym Sprzętem poprzez powiązanie go z szablonami maszyny,

    - wyniki przetwarzania OCR muszą być dostarczane do prywatnych folderów sieciowych użytkowników lub do innych folderów, które mogą być definiowane przez użytkowników systemów informatycznych Zamawiającego.

- Zakres zarządzania i raportowania:

  - możliwość monitorowania stanu dostarczonych urządzeń wielofunkcyjnych, a w szczególności:

    - kontrola materiałów eksploatacyjnych (toner, papier) – wysyłanie komunikatów poprzez e-mail o ich niskim poziomie lub braku; możliwość monitorowania on-line za pośrednictwem Systemu oraz poprzez wysyłkę komunikatu e-mail na adresy e-mail wskazane przez Zamawiającego,

    - kontrola zacięć i defektów, z możliwością automatycznego ich zgłaszania e-mailem 
na adresy e-mail wskazane przez Zamawiającego;

  - automatyczne tworzenie szczegółowych raportów ilościowych, wartościowych z podziałem na departamenty i użytkowników;

  - możliwość tworzenia raportów zagnieżdżonych tj. obejmujących całą strukturę Zamawiającego - poszczególne departamenty jak również struktury podrzędne (wydziały, zespoły) i poszczególnych użytkowników;

  - rozliczanie prac mieszanych pod względem formatu (A3, A4) jak i typu wydruku (mono/kolor);

  - zliczanie stron kopiowanych i drukowanych w czerni i w na Sprzęcie dostarczonym przez Wykonawcę;

  - zliczanie stron kopiowanych i drukowanych w czerni jak i w kolorze na Sprzęcie dostarczonym przez Wykonawcę;

  - możliwość generowania dowolnych raportów dostępnych poprzez eksport plików CSV i obróbkę lokalnie w MS Excel;

  - możliwość nadawania uprawnień (tworzenia profili) użytkownikom lub grupom użytkowników w zakresie min. typu drukowanej strony (mono/kolor), niezależnie od stanu konfiguracji sterownika drukarki na stacji roboczej użytkownika;

- Zakres platformy programowo - sprzętowej:

  - oprogramowanie Systemu musi być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem VmWare vSphere 6 i funkcjonować w ramach zapewnionych przez Zamawiającego maszyn wirtualnych o parametrach wskazanych poniżej maksymalnie 4 maszyny wirtualne w infrastrukturze VMWare vSphere 6:

- maszyna wirtualna typu A (maksymalnie 2 szt):

pamięć operacyjna: 8192 MB,

procesor: 1 x VCPU (1 rdzeń),

karta Graficzna: 16MB (brak akceleracji 3D),

kontroler SCSI: 1 x LSI Logic SAS,

dysk Twardy: 1 x 100 GB typu Thick,

1 x napęd CD/DVD,

1 x karta sieciowa Ethernet,

1 x konroler USB,

1 x urządzenie USB (1 x port na serwerze fizycznym),

zainstalowany Baloon Driver,

- maszyna wirtualna typu B (maksymalnie 2 szt):

pamięć operacyjna: 2048 MB,

procesor: 1 x VCPU (2 rdzenie),

karta Graficzna: 16MB (brak akceleracji 3D),

kontroler SCSI: 1 x LSI Logic SAS,

dysk Twardy: 1 x 230 GB typu Thin,

1 x napęd CD/DVD,

1 x karta sieciowa E1000,

1 x konroler USB,

zainstalowane oprogramowanie VMWare Tools.

  - Zamawiający na potrzeby instalacji Systemu może udostępnić max. 1 instancję serwera bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 lub MySQL Server oraz max 3 licencje Windows Server 2012 R2 lub CentOS Linux Server 6.7, zainstalowanych w środowisku wirtualnym o którym mowa w punkcie D 1.

  - Wykonawca zainstaluje sterowniki systemowe Urządzeń na stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego (max 600 szt). Wykonawca do dystrybucji sterowników może użyć mechanizmów polis grupowych usługi katalogowej posiadanego przez Zamawiającego środowiska Microsoft Active Directory 2008 R2.